2台监护型救护车采购需求：

一、技术要求：

- 乘员人数：≥7人

- 外观颜色：白色

3、车体尺寸（mm）：

（1）长：≥5400

（2）宽：≥2068

（3）高：2500-2700

4、发动机排量：≥2.2L

5、排放标准：国六

6、燃油箱容量：≥79L

7、驱动型式：4x2后轮驱动

8、变速箱：≥6挡手动

9、主驾驶配备安全气囊

10、轮胎规格：≥235/65R16C。

二、医疗警示外观：

1、车身顶盖：模具一体成型救护车专用顶盖，空气动力学流线型设计，四周集成分体式蓝色警灯，美观实用

2、警示灯具：车顶前部及后部设有分体式LED蓝色爆闪警灯总成；车顶左右两侧设有流线型LED蓝色爆闪和场地照明一体灯；前保险杠和后保险杠均设有2盏小型LED蓝色爆闪警灯；驾驶舱安装警报器控制系统，保证整车具有全方位的警示作用

3、外观标识：车身贴红色彩条和救护标识；医疗舱玻璃及驾驶舱升降玻璃贴深色太阳膜

三、医疗舱救护设施

1、救护系统：

1）、自动上车担架：自动上车担架：骨架采用优质铝合金材料制作，具有轻便牢固，操作简便的特点；通过操作,可迅速平稳的将载有病员的担架推入或拉出救护车，靠背采用调节结构支撑，可在75度范围内调节；配备病员捆绑安全带，便于病员与担架之间的固定。担架主要材料由高强度铝合金制成配有二段式点滴架，最高调节长度75cm，靠背可调节，最大调节角度≥75°，承重≥180kg，自重≤35kg

2）、自动上车担架配套担架平台：平台由高强度铝合金制成，辅助自动上车担架上下车，并对其进行导向和固定。

3）、铲式担架：担架由高强度的铝合金制成，两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，长度可4档调节，并可以折叠便于运输和携带。

2、输液瓶夹持器：在医疗舱顶部安装2个折叠式输液夹持器。

3、供氧系统：2个10L氧气瓶。

四、消毒系统

1、医疗舱设有1盏30W紫外线消毒灯，具备延时开启和定时关闭功能

五、医疗供电系统

1、救护车逆变系统

六、医疗舱橱柜内饰配置

1、救护车配置

七、空调排风系统

1、配备1套可以独立控制的后空调和后暖风，冷暖独立控制，合理调控医疗舱内温度。

2、在车顶安装带吸气、排气的多功能换气扇，有效保障医疗舱内空气高效循环，带小夜灯功能。

八、辅助设施

1、倒车影像：原车10寸中控屏显示倒车摄影像。

2、灭火器：医疗舱配备1套2kg干粉式灭火器，驾驶舱配备1套2kg干粉式灭火器。

3、中门电动踏板：中门设有电动折叠踏板便于上下车。

4、辅助扶手：配有内顶扶手、侧拉门、座柜尾部及右侧尾门扶手安全锤：在医疗舱右侧安装1把紧急锤。

5、座椅：医疗舱右侧安装3个单人座椅，并配有三点式安全带。

6、中门手动推拉窗：中门设有手动推拉窗便于通风换气。

商务要求：

项目总价包括：交钥匙工程（含全保、购置税等）。全部产品价格【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

售后要求：

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于3年或者6万公里。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少1次。

- 4、按照医院要求提供相关培训。