| 序号 | 名称 | 采购需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低频体外膈肌起搏器 | 1、可单独使用，配置台推车方便临床使用； 2、高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； ▲3、双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 4、治疗时间：5～120分钟，分八档可调，允差为±5%； 5、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%； 6、脉冲频率：30Hz～50Hz，分5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%； 7、负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V 8、开路时输出峰值电压≤500V 9、刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V； 10、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%； ▲11、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； 12、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能； 13、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示； 14、内置电池，并配置有电量提示功能； 15.配置： 主机：1台， 笔记本1套 康复平衡板 1个 康复波速球 1个 | 1 |
| 2 | 全胸震荡排痰机 | 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮； 2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 3、配备手动触发器； 4、特殊设计脉冲式压缩空气泵，解决了传统背心式排痰机在使用过程中噪音大、震动强烈、漏气等问题，保证治疗稳定有效； 5、充气背心采用 TPU 高强度复合面料；充气背心分为标准全胸充气背心（成人）、简易半胸充气胸带两种，共4种尺寸型号； ▲6、压力范围：0.5～3.2kPa，分10档可调，步距增量1（0.3kPa），误差±15%或±0.2 kPa； ▲10、振动频率：5～30Hz连续可调，步距增量1Hz，误差±20%； 7、工作模式：手动模式、3种自动程序模式、用户自定义模式； 8、时间设定：手动模式1min～99min，误差±10%；自动模式、自定义模式四档调节5min、10min、15min和20min，误差±10%； 9配置： 主机：1台， 步行安全保护腰带 2个 可移动白板 2个 筋膜刀 2个 | 1 |
| 3 | 熏蒸治疗机 | 1、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 2、容量：双缸设计≥1800mL×2； ▲3、双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置，配合双药缸可同时喷出2种不同的药物进行不同的治疗； 4、超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作； 5、药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题； 6、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示； 7、特制的防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免了冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴，避免烫伤病人； 8、预热及治疗功率1、2、3、4 档可调，其中1 档最小，4 档最大； 9、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%； ▲10、药液加热到95℃时间≤15min； 11、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定； 12、治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%； 13、在非治疗及预热状态可进行排液操作； 14、配置： 主机：1台， 电源线1根 筋膜枪2个 手支撑器 1个 体态评估分析图 1个 | 1 |
| 4 | 超声波治疗仪 | 1、适应症范围：适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。 ▲2、超声治疗头和主机集成一体。 3、声工作频率：≥0.8MHz。 4、超声功率：分档调节，输出功率可精确标定。 ▲5、采用低强度聚焦脉冲超声技术。 6、焦平面距离：20-30mm。 7、治疗时间：0-300秒步进可调。 8、调制波形：方波。 9、治疗头超温：治疗头表面的温度≤41℃。 10、波束类型：会聚型。 11、脉冲占空比：2%-100%；脉冲重复周期:2.5s。 12、电源电压适应范围：100-240VAC，50/60Hz。 | 1 |
| 5 | 气压手功能康复仪 | 1、运行时间：治疗过程中治疗时间为0—60min任意可调 2、康复手套：采用气动助力，动力有气压的大小频率来控制。 3、训练模式：可以选择左手训练模式、右手训练模式、双手训练模式。 4、控制面板：采用液晶触控屏幕，清晰准确。 5、治疗方案：一共至少8种治疗方案，根据病人手功能情况进行选择对应。 | 1 |
| 6 | 坐式体重计 | 1、尺寸（长宽高）：≥95cm*100cm*93cm； 2、量程：500kg±0.1kg； | 1 |
| 7 | 姿势矫正镜 | 1、各种姿势矫正训练； 2、尺寸（长宽高）≥85×71×190cm，镜面玻璃厚度≥0.5cm； | 2 |
| 8 | 助行台（辅助步行器） | 规格：77×72×（110～138）cm， 台面垫高度调节范围：96～125cm， 手柄间距调节范围：0～38cm， 台面垫额定承载质量80kg。 | 1 |
| 9 | 抽屉式阶梯（套凳） | 1、进行手法治疗时，治疗师和患者所需的各种高度不同的坐具，也可作为患者上肢锻炼的工作台面。还可训练患者的平衡协调能力； 2、尺寸（长宽高）：≥55×38×61cm、50×35×51cm、45×32×41cm、40×29×31cm、35×25×21cm； 3、凳面额定承载重量：≥135kg | 1 |
| 10 | 多功能牵引网架床 | 1、肌力训练、关节活动度训练、牵引治疗、放松调整训练； 2、尺寸（长宽高）：≥222×117×212㎝； 3、水平网架额定载荷：≥80㎏； 4、床面额定载荷：≥135㎏,床面高度≥50cm，床面宽度≥112cm； | 1 |
| 11 | 肋木架 | 1、尺寸（长宽高）97×50×220cm， 2、肋木杠直径3.2cm， 3、肋木杠间距离15cm，额定载荷135kg。 | 1 |
| 12 | 上肢反馈训练与评估系统 | 1.具有一维、二维、三维空间运动，满足单关节和多关节选择运动方案； 2.主机与医患操作系统采用无线传输技术； 3.具有上肢机械臂的上臂与前臂一键左右换向功能； 4.训练游戏数量≥29种； 5.系统具有智能分析 Brunnstrom评估功能； 6.腕关节旋转角度调节范围≥0°～180°； 7.肩关节水平角度调节范围≥0°～150°； 8.肩关节上下角度调节范围≥0°～80°； 9.肘关节上下角度调节范围≥0°～100°； 10.肘关节水平角度调节范围≥0°～110°； 11.臂关节前后角度调节范围≥0°～155°； 12.上臂长度调节范围≥90mm； 13.前臂长度调节范围≥100mm； 14.手臂高度调节范围≥400mm； 15.手臂水平长度调节范围≥600mm； 16.握力设置范围≥0～10kg； 17.上臂负重调节系统最大承受力≥200N； 18.前臂负重调节系统最大承受力≥200N； 19.输入功率≤150VA； 20. 情景互动显示器尺寸≥55英寸； 21.情景互动显示器支架电动高度调节范围≥1422mm-2422mm。 | 1 |
| 13 | 手功能康复机器人手套 | 1、气动驱动，多通道同时多人使用，气动手套可实现 1S 快速插拔。 *2、需具备二类医疗器械注册证，需提供气动手套发明专利证书。 3、治疗时间可任意调节，智能屈伸 10 档独立可调。 4、多种训练模式包括：智能被动训练、镜像训练、助力训练、语音声控、抗阻训练、主动 训练；训练强度可调，可选择左右手。 5、具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛。 6、配有可拆卸锂电池，便携式小巧机身、主机重量仅 3KG。 7、创新式镜像训练，健侧带动患侧训练，采用穿戴式数据手套。 8、场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场 景动画并伴有语音引导。 9、助力训练，气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作。训练强度 可调，具有专利授权文件。 10、语音声控模式，内置智能语音识别模块，实时采集并识别患者语音指令，执行相应动 作，可进行言语训练和手功能康复训练。 11、主动康复训练，含原创主题动画训练，主动屈伸模式可选，游戏难度三档可调。 12、抗阻训练模式，训练强度可调。 13、8 寸液晶触摸屏，并配有 8 个实体按键，方便操作。 | 1 |
| 14 | 神经康复器械 | 多功能OT综合评估与训练平台（四边形） 1.提供≥12种手功能训练模式，满足各种患者手部功能性康复训练； 2.≥10档配重堆阻力设计，满足患者手部肌力及耐力的训练； 3.能同时满足四个患者的康复训练，可以小组方式进行康复治疗； 4.手功能综合训练桌由高密度镀膜板制作而成； 5.训练桌包含一个配重总成（≥4列配重,每列11个配重块可任意调节负重）每个配重块≥250克以及12个固定手功能训练模块； 6.球状抓握旋转训练，活动范围≥±2.5圈； 7.水平抓握腕关节屈伸训练（4种抓握尺寸），活动范围≥±5圈； 8.腕关节尺偏、桡偏训练，活动范围≥±50°； 9.手部提拉训练，活动范围≥0～30cm； 10.拇指对掌训练，活动范围≥0～20cm； 11.腕关节屈伸训练，活动范围≥±75°，握杆可调距离≥0～5cm； 12.前臂旋转训练，活动范围≥±180°； 13.手部捏力训练，活动范围：握杆最大张开角≥90°；最大张开距离≥22cm； 14.手部侧捏训练，活动范围≥0～12cm； 15.手指伸展训练，活动范围≥0～10cm； 16.水平拉伸训练，活动范围≥0～30cm； 17.手指屈曲训练，活动范围≥0～10cm； 18.拉绳材质：1010尼龙； 19.部件材质：铝镁合金、POM塑料； 20.桌体：高密度镀膜板、Q235碳素钢； 21.主机尺寸≤1160mm×1160mm×1394mm； 22.净重≤115KG。 23.助食勺：材质:430食品级不锈钢、硅胶、TPE、ABS 尺寸:全长约26cm 24.助食筷：材质:ABS塑料、竹子 弹力绷带 20卷 7.5x450cm 木棍插板 大中小各2套 大：36×29×11.5cm， 规格直径2.7×10cm，数量20个 中：22×18×10.5cm，规格直径2×9cm，数量20个 小：18×14×9.5cm，规格直径1.25×8cm，数量20个 滚桶 ￠16 2个 ￠16×80cm，额定载荷100kg。 材质：凹凸革 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能 滚桶 ￠26 2个 ￠26×80cm，额定载荷100kg。 材质：凹凸革 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能 磨砂棒单柄 4个 材质： 实木 手指阶梯 1个 阶梯台间2cm。通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性 肌力弹力带 15磅 2条 参考规格2000*150*0.45mm，材质 ：天然乳胶 肌力弹力带 20磅 2条 参考规格2000*150*0.55mm，材质 ：天然乳胶 肘腕关节滑板车 1个 参考规格：35*16*8.5cm 材质：PU皮+高弹绵+静音轮 手动功率车 1台 40*37*30cm 改善上肢关节活动范围和进行上肢肌力及协调性训练 前臂旋转训练器 1台 参考规格：42×64×100cm，高度调节范围0～60cm，托架前后调节范围40～64cm。是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，提供可调节阻尼，可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 腕关节屈伸训练器 1台 参考规格(cm)：53×20×100 参考质量：13.0kg 结构型式：手柄、阻尼装置、阻尼调节手柄、平台、导向管、固定装置、平台升降手柄 材质：不锈钢圈、管，镀铬件、静电喷塑、木质手柄 平台升降调节范围(cm)：0～60 最大阻力35kg 肩关节旋转训练器 1台 参考规格：48×30×100cm，高度调节范围0～64cm，转动臂长调节范围45～70cm，由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼。而可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 瑜伽砖 6块 外形尺寸/cm：23×15×10 材质：EVA环保泡沫 增强平衡感 手功能训练切切乐 4套 1.20件套，南瓜收纳箱 2.材质：小麦秸秆 3.不同食物有不同切法，满足探索欲 肩抬举训练器 2套 用途：通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒上悬挂沙袋，以增加抗阻力 结构型式：支架、木棒 、角度调节螺栓、角度盘 木棒尺寸cm：￠3×92 规格(cm)：架65×45×76 可调坡度：20°～85° 棒置间距10cm 套彩盘 4件 规格：60×16×63cm 立柱直径：φ2.8cm 用途：训练患者手眼协调功能，增加感知认识 配三角木块、正方形木块、圆板木块各1个 | 1 |

| 商务要求 |  |
| --- | --- |
| 合同总价 | 本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |
| 商务及售后条款 | 1、交货期：自签订合同之日起30日内安装调试并交付使用 2、交付地点：由甲方指定地点（桂林市内） 3、付款方式：签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后22个工作日内支付合同金额 95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《项目验收单》向采购人申请办理支付手续，22个工作日支付剩余款，不计息。 4、售后要求 1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。 4、按采购人要求提供相关培训服务。 |