眼科设备一批参考参数

一、裂隙灯显微镜
1、显微镜类型：平行式夹角式
2、照明方式：上光源照明
3、*分辨力：≥2300.N线对/mm
4、显微镜总倍率：6X、10X、6X、25X、40X五种放大倍率
5、视场直径：φ33、φ20、φ13、φ8、φ5（mm）
6、裂隙高度：1mm～14mm连续可调
7、裂隙宽度：0mm～14mm连续可调
8、视度调整范围：-7D~+7D 
9、瞳距最小调节范围：45mm~88mm 
10、裂隙角度：0 °~180° 可旋转
11、裂隙 前倾：5°、10°、15°、20°
12、放大率：≥0.794 X

13、滤光片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片等
14、照明方式：12V 30W卤钨灯或更优

15、设备使用年限：≥10年

二、非接触眼压计

1、操作模式:全自动/半自动//手动；一键完成双眼自动测量；自动追踪眼位（上下左右）、自动对焦（前后）；
2、对焦模式：全自动/半自动/手动；

3、▲五点对位技术：主固视灯加≥4个LED辅助补光灯，可快速精确对焦，有效避免眼球异动时造成的中心光斑丢失问题；
4、双目追踪技术：自动识别眼位；
5、操作者方位：患者侧、对侧、旁侧等；

6、包括但不限于五种CCT校正眼压公式：Dresdner、Ehlers、Kohlhaas、Orssengo、Shah，根据患者情况灵活选择眼压校正；
7、全自动颌托升降：无需手动调整颌托高度；
8、测量范围：0-60mmHg；

9、测量精度：1mmHg/0.1mmHg；

10、上下轴运动范围：40mm；

11、前后轴运动范围：40mm；

12、左右轴运动范围：90mm；

13、固视标：LED内置固视点；

14、显示屏：10.1英寸360°旋转触摸控制屏；

15、工作距离：11mm；

16、内存：≥128G；
17、采集模块：内置医用CCD
18、打印机：内置热敏打印机，可实现测量结束自动打印，自动切纸；
19、数据传输方式：WIFI/USB/DICOM /FTP/网口
20、数据库：内置中文数据库，无需电脑
21、颌托调节范围：65mm

三、生物测量仪

一、主要功能：

1.基于低相干光干涉成像的光学检测测量技术，对人眼前节和后节同时成像（断层扫描图），获得精确眼轴长度数据。

2.一次采集即可获得眼轴长AXL、中央角膜厚度CCT、角膜屈光度K、前房深度ACD、瞳孔直径PD、白到白距离WTW、角膜散光轴、晶体厚度（LT）等。
3.可获取清晰的前后节OCT图像，并同时成像。
二、主要技术指标
1.发光二极管 (LED)，采用850nm波长的光，低相干干涉测量法。
2.入眼功率：≤730μw
3.A扫描频率：≥19kHz
4.B扫描率：≥500扫描/帧

5.眼轴长(AXL)测量范围: 12.1 mm–38.0mm
6.眼轴长测量精度：±0.02mm,显示精度：≤0.01mm
7.中央角膜厚度CCT测量范围0.2mm-1.4mm
8.中央角膜厚度测量精度±0.01mm，显示精度：≤0.0001mm
9.角膜屈光度K测量范围：28.1D-84.3D
10.角膜屈光度测量精度：±0.25D；显示精度：≤0.01D
11.前房深度ACD测量范围：0.7mm-5.4mm
12.前房深度测量精度：±0.01mm,显示精度：≤0.01mm
13.瞳孔直径PD测量范围0.5mm-13.5mm
14.瞳孔直径测量精度：±0.09mm，显示精度：≤0.01mm
15.白到白距离WTW测量范围：6-16mm
16.白到白距离测量精度：±0.1mm, 显示精度：≤0.01mm
17.角膜散光轴测量范围：1º-180º
18. 角膜散光轴测量精度：±5 º，显示精度：≤1 º
19.晶体厚度LT测量范围：1.3mm-7.0mm

20. 晶体厚度LT测量精度：±0.05mm，显示精度：0.01mm

21.具有SRK Ⅱ、SRK/T、Holladay 1、Hoffer Q、Haigis、Shammas-PL人工晶体计算公式。

22.可视化测量，可呈现角膜，视网膜层的OCT图像。

23.可进行脉络膜厚度测量。

四、眼科手术器械一批

1、撕囊镊    105×13=1365  角弯弧头  无齿  簧式扁柄     3把

2、系线镊    105×6 直平台  滚花    6把

3、缝线结扎镊   105×0.30 直 1×2齿  带台   6把

4、睑板腺囊肿镊   98  椭圆形   内圈14×12   2把

5、结膜剪      105×10.5  弯钝头    4把 

6、小梁剪    105×11  弯，钝头   1把
7、眼用剪     100  弯尖   4把

8、晶体定位钩   110  右角弯头 10×0.15   4把

9、虹膜复位器    115  S型    1个

10、眼用刮匙     125×φ2.5     2个

11、眼用测量规    0-20直      1个  

12、皮肤拉钩    双头、钝7×22、9×10     4个

13、组织钳    4个
14、眼窝测量球   直径18 dia.18    1个
                 直径20 dia.20    1个
                 直径22 dia.22    1个                                                             

15、泪道探针    58       冲洗式     2个
16、眼科器械消毒盒小号  160*90*20mm    6个

17、内窥镜消毒盒小号    27*9*4.5cm     1个

