参考参数

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动颗粒包装机 | 1.计量范围：1-50g 2.计量方法：采用料盘不锈钢开合旋转量杯计量 3.制袋形式：三边封袋 4.制袋尺寸：袋长：50-130 mm；袋宽：50-280 mm 5.包装速度：约30-60袋/分钟 6.具有电脑控制系统，可自动完成制袋、计数、包装、封合、切断等全部工序。 7.封口形状有网纹、条纹等。 8.配备独立温度控制系统，可实时显示热封实际温度 9.设备高度不超过2米 | 1台 |
| 2 | 蒸汽锅炉 | 1.适用燃料：天然气 2.燃烧机功率：3KW左右 3.额定工作压力：不低于1.25MPa 4.设计效率不低于94% 5.能在≥80% 负荷下安全稳定运行 6.额定蒸发量Dt/h：2 7.水容积不低于5m3 8.卧式锅炉，内部结构包含锅筒、炉胆、烟管等 9.尺寸：长度不超4.5米 10.供货及服务范围： ①负责安装蒸汽管道（采用无缝钢管）并与设备对接； ②负责办理特种设备登记、报检等全部相关手续，直至锅炉可合法合规正常投入使用，为交钥匙工程。 11.配套用具： ①大推车（长1.2 m左右）4台 ②手推式液压起重叉车（可称重2吨）2台 ③塑料托盘叉车专用（0.8 m*1.0 m、实心）10台 ④工业电磁炉 （最大功率5000W）2台 ⑤电子称（最大量程500g，精度为0.1g、不含挡风罩）2台 | 1套 |
| 3 | 液体制剂分装机 | 1.旋盖合格率：≥99% 2.装量精度：误差不超过 ±1%（0～1%） 3.与药品接触的部位采用易拆卸、易清洗、易安装的快拆式设计 4.生产能力：约30-40瓶/分，灌装过程可有效防止气泡产生 5.灌装头数：4头及以上 6.适用规格：可兼容 100～500 mL 塑料瓶及玻璃瓶 7.配有供瓶机，能够与贴标机联线使用 8.材质: 304不锈钢或更优材质 9.尺寸大小可按需定制 | 2台 |
| 4 | 中草药粉碎机 | 1.生产能力：30-150kg/h 2.齿圈料腔：大于350mm 3.粉碎细度:20-120目（须配套提供20/30/60/80/100/120目的筛网） 4.带除尘器及吸尘箱 5.配有水冷却系统 6.功率：7500W及以上 7.进料大小：5-15mm或范围更大 8.材质: 304不锈钢或更优材质 9.装有防滑减震脚垫 10.配置2把刀具 | 2台 |
| 5 | 软膏剂移动罐 | 1.容积300L、材质为304不锈钢更优材质，罐体内外表面光滑，配活动盖 2.下方桶边缘有1-2个出口，口径25mmDN25 桶高约110-130cm，内径约70cm 3.出口阀最下面距地面约30cm 4.含冷凝装置 5.带有移动轮方便移动和清洗 6.罐体大小可定制 | 1台 |
| 6 | 生物安全柜 | 1.洁净级别为10级、全304不锈钢一体圆弧负压风道或更优材质 2.具备紫外灯消毒及照明灯运行模式，紫外灯消毒具有倒计时功能 3.配备安全报警功能 4.具有双ULPA高效过滤器、0.12um≥99.99% 5.操作台宽度不小于1.3米 6.产品符合GB41918-2022标准 | 1台 |
| 7 | 色谱柱 | 糖分析柱，4.6x250mm，5um | 2支 |
| 8 | 色谱柱 | UPLC HSS C18 Column,粒径1.7 µm，孔径130 Å | 2支 |
| 9 | 色谱柱 | UPLC HSS T3 VanGuard Pre-column，孔径100Å, 粒径1.8 µm | 2支 |
| 10 | 移液器 | 1.全部量程移液器均须具有量程锁、弹性吸嘴、开放式吸头系统、可调量程1通道移液器、可高压灭菌、4位数字量程、配置移液器支架、耐强酸强碱，此外对于各量程分别还具有以下要求： 量程0.5-10μL，系统测量误差≤8%，2支; 量程20-200μL，系统测量误差≤2.5%，2支； 量程100-1000μL，系统测量误差≤3%，2支; 便捷式电动移液器、充电式镍氢电池、适配1-100mL移液管，1支； | 7支 |
| 11 | 小型膏药涂布机 | 1.自动定量滴注,克重任意设定 2.加料斗加热与温度自动控制 3.布宽度110-150mm可调 4.膏药厚度0.5-2mm，形状圆形、方形等可调 5.基质类型：黑膏药、热熔胶等 6.长度不超过1.5m且尺寸可定制 | 1台 |
| 12 | 卧式贴标机 | 1.出标精度：±1mm； 2.贴标速度：40～100pcs/min 3.标签宽度:10-80mm 4.具有打码功能 5.具有触屏调节各项参数 6.适用产品：口服液瓶（含10ml及以上多种规格） | 1台 |
| 13 | 脉动真空灭菌器 | 1.使用蒸汽灭菌，最高灭菌温度需≤140℃； 2.具备液体灭菌程序及固体灭菌程序，其中固体灭菌程序具有干燥功能； 3.前后双开门，具有一键开关门、前后门互锁装置及高温高压禁开门安全锁装置； 4.容积1200L-1500L； 5.材质为304不锈钢或更优材质； 6.具有温度、压力故障自检及自动报警装置； 7.配置有至少2台消毒用推车及灭菌架（304材质）； 8.包括安装、调试及办理相关手续 | 1台 |

商务要求

本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于两年，质保期内故障时间顺延质保期。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。

4、需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。